嵌入式应用系统综合实训

期末设计

| 任务名称： | 树莓派采集存储展示DHT22数据 |
| --- | --- |
| 学 院： | 数学与信息学院 |
| 专 业： | 2017级物联网工程 |
| 学 号： | 116042017058 |
| 姓 名： | 赵镇峰 |
| 任课老师： | 张美平 |

2020年6月

- 嵌入式实训大作业任务：
代码组成
1）编写嵌入式Linux端程序
2）设计web服务器与web端程序
具体要求
1、结合分阶段任务的mqtt、http、mysql数据库、flask服务器的相关知识设计课程作业；
2、使用openwrt或者直接在ubuntu linux虚拟机上运行程序模拟嵌入式设备；
3、使用虚拟串口软件以及串口调试助手模拟传感器设备，实现传感器数据的上传与传感器控制指令的接收，控制指令与传感器数据上报格式自定义；
4、使用mqtt或http实现终端与服务器双向通讯，
0）、搭建mqtt、flask、MySQL服务器；
1）、用mqtt实现对终端控制指令的订阅；
2）、用mqtt或http实现终端采集到的数据向服务器上报；
3）、传感器数据能存入数据库；
4）、能在web页面查看实时数据，利用websocket mqtt显示最新实时数据；
5）、能web页面查看历史数据，
6）、能通过web页面发布mqtt对硬件的控制指令，利用websocket mqtt实时发布控制指令；

另外如果用树莓派，树莓派GPIO上接传感器模拟传感器设备，GPIO接口外接简易控制器（如led二极管）模拟设备控制功能

- 设计功能：

树莓派驱动DHT22温湿度传感器

树莓派GPIO上接dht22传感器设备，将采集到的信息存入mysql数据库，并且用http协议实现终端采集到的数据向服务器上报onenet云平台，并设计web界面，使用flask提供后台服务，页面使用echarts展示存入mysql的温湿度数据和实时数据。

VCC接上3V3，可以选择1口或者17口

DATA接上GPIO口，本次选GPIO4，第7口

GND接上接地口，本次选第14口

接线完成后，此时灯亮。

- 具体实现：

- 采集温湿度数据：

- 通过import Adafruit_DHT库来实现对gpio口传感器数据的采集。

- def rasp_get(channel):

- sensor =  Adafruit_DHT.DHT22

- pin = 4 #GPIO4

- humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin)

- print("温度：", temperature, "摄氏度，湿度：",  humidity, "%")

- data = [0, temperature, humidity]

- 通过此函数将采集的数据存储于data中。

- 将历史采集数据存储于mysql中：python3 HtDataRecord.py

- 通过import pymysql库来实现温湿度数据的存储。

- Ht.sql：

- CREATE TABLE `ht` (

- `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

- `create_time` datetime DEFAULT NULL,

- `site` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '位置',

- `temperature` float(3,1) DEFAULT NULL,

- `humidity` float(3,1) DEFAULT NULL,

- PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,

- KEY `ht_create_time_index` (`create_time`) USING BTREE

- ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1246 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='温湿度表';

- 创建一个sql库ht

- con = pymysql.connect(

- host = 'localhost',

- port = 3306,

- user = 'pi',

- password = '123456',

- db = 'ht',

- charset = 'utf8'

- 在在树莓派中访问ht库，用以读写数据

- if humidity is not None and temperature is not None:

- cur = con.cursor()

- print(datetime.datetime.now())

- print('Temp={0:0.1f}*C  Humidity={1:0.1f}%'.format(temperature, humidity))

- cur.execute("insert into ht(create_time,site,temperature,humidity) value(now(),'%s','%s','%s')" %(site,temperature,humidity))

- con.commit()

- cur.close()

- time.sleep(60)

- 将数据存入mysql中，每隔60s采集一次。

- 使用http协议将实时温度数据上传至onenet云平台：python3 DTH-inoput.py

- apiurl = ["http://api.heclouds.com/devices/606846327/datapoints",

- # 用户密码

- apiheaders = {'api-key' : 'vhl4ll0Ekjow59REecUKsEAv=8o='}

- 输入云平台的API地址与APIkey

- json_data_turn1 = json.dumps(json_data1)

- json_data_turn2 = json.dumps(json_data2)

- print("开始上传数据")

- time.sleep(12)

- r1 = requests.post(apiurl[0], data=jdata, headers=apiheaders)

- time.sleep(12)

- r2=requests.post(apiurl[1], data=json_data_turn2.encode(), headers=apiheaders)

- print(r1)

- print(r2)

- print("完成上传数据")

- 对云平台上传数据。

- 使用flask提供后台服务，在web（statistics_template.html）页面展示当前温湿度数据以及历史温湿度数据。Python3 Server.py

- def get_jsondata(range=1,n=20):

- con = conn_db()

- cur = con.cursor()

- result =  cur.execute("SELECT id,temperature,humidity,create_time FROM ht WHERE DATE_FORMAT(create_time,'%%i')%%%s = 0  AND   create_time >=  DATE_SUB(NOW(), INTERVAL %s MINUTE) order by create_time " %(range,n))

- u=cur.fetchall()

- con.close()

- print(u)

- 从数据库中访问历史数据。

- $(document).ready(function () {

- setNowHT();

- getData(5,1440);

- //console.log(app.xTime);

- //console.log(app.yTvalues);

- //console.log(app.yHvalues)

- var t2 = window.setInterval(function() {

- setNowHT();

- },20000)

- //window.clearInterval(t2)  // 去除定时器

- });

- function setNowHT() {

- $.ajax({

- url:'/getNowHT',

- type:'POST',

- dataType:'json',

- success:function(data) {

- console.log(data);

- $("#now_temp").text(data.temperature + " ℃");

- $("#now_hum").text(data.humidity + " %");

- $("#now_time1").text(new Date().Format("yyyy-MM-dd hh:mm:ss"));

- $("#now_time2").text(new Date().Format("yyyy-MM-dd hh:mm:ss"));

- }

- });

- 发送ajax请求，从后台获取json数据并展示实时时间与数据。

- function getData(range_args,time_args) {

- $.ajax({

- url:'/getData',

- data:{range:range_args,time:time_args},	//range 每多少分钟取一个点， time：最近多少范围内的。

- type:'POST',

- //async:false,

- dataType:'json',

- success:function(data) {

- console.log(data);

- //app.xTime = data.xTime;

- //app.yTvalues = data.yTvalues;

- //合成二维数组

- var array1 = data.xTime;

- var array2 = data.yTvalues;

- var array3 = data.yHvalues;

- var arrayAll=[];	//温度

- var arrayAll2=[];	//湿度

- for(var i=0;i<array1.length;i++){

- var time = parseInt(array1[i]*100000/100);

- arrayAll.push([time,array2[i]]);

- arrayAll2.push([time,array3[i]]);

- }

- myChartT.clear();

- myChartH.clear();

- myChartT.setOption({

- title: {

- text: '温度图'

- },

- xAxis: {

- name:'时间',

- type: 'time'

- //data: data.xTime    time类型时，无需数据

- },

- yAxis: {

- type: 'value',

- axisLabel: {

- formatter:'{value} ℃'

- }

- },

- //用于添加框选缩放功能

- /*

- toolbox: {

- show: true,

- feature:{

- dataZoom:{

- realtime: false,

- yAxisIndex: 'none',

- },

- restore: {},

- }

- },   */

- dataZoom:

- [

- {type: 'inside'},        //用于添加滚轮缩放

- {type:'slider' },  //用于添加滑动条缩放，

- ],

- series: [{

- name:"温度",

- symbol:'none', //设置不显示数据的小圆点

- smooth:true,

- data: arrayAll,

- type: 'line'

- }],

- tooltip : {

- trigger: 'axis',

- axisPointer: {

- type: 'cross'

- },

- formatter:function(parmas){

- //console.log(parmas[0].value[0] + "," + parmas[0].seriesName + "," + parmas[0].value[1]);

- return echarts.format.formatTime('MM-dd hh:mm', parmas[0].value[0])+ "<br>" + parmas[0].seriesName + " : " + parmas[0].value[1] + " ℃";

- }

- }

- },true);

- 在web页面展示数据曲线图

- 5.设置开机自己启动：`vi /etc/rc.local`

- ntpdate ntp.aliyun.com &

- /etc/init.d/mysql start &

- sudo python3 /home/pi/raspberrypi_ht/Server.py &

- sleep 10

- sudo python3 /home/pi/raspberrypi_ht/HtDataRecord.py &

- exit 0